Инструкция по охране труда для отделочников изделий из древесины, занятых нанесением отделочных материалов в кабинах для пневматического распыления

- 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Общие требования охраны труда изложены в Инструкции "Общие требования по охране труда для работников, занятых в мебельном производстве".

1.2. Опасные и вредные производственные факторы: повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, химические вещества, проникающие через кожные покровы и слизистую оболочку, взрыво- и пожароопасность.

Источники возникновения указанных факторов: открытая тара для отделочных материалов; раздражающие вещества, содержащиеся в отделочных материалах; взрывоопасная концентрация паров лакокрасочных материалов; искрообразование.

Действие факторов: возможность отравления токсическими веществами, входящими в состав лакокрасочных материалов, вредные воздействия на глаза и кожу, возможность травмирования во время взрыва, пожара.

1.3. Средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, очки защитные с непрямой вентиляцией, полукомбинезон хлопчатобумажный, туфли антистатические, перчатки резиновые технические.

- 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть помещение и убедиться в отсутствии посторонних предметов в кабине и на рабочем месте; проверить исправность респираторов, защитных очков, резиновых перчаток.

2.2. Проверить исправность пистолетов-распылителей, масловодоочистителей, красконагнетательных бачков, заземляющих устройств пистолетов-распылителей, лаконагнетательного бачка, крепления съемных крышек бачков.

2.3. Включить приточно-вытяжную вентиляцию и местный отсос за 10 минут до начала работ.

2.4. Смазать руки защитной пастой, силиконовым или другим специальным кремом.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

3.2. При выполнении отделочных операций соблюдать технологическую инструкцию по нанесению лакокрасочных материалов на детали и изделия.

3.3. При работе пистолетом-распылителем находиться вне кабины. Расстояние от лакируемой поверхности до распылителя должно быть не менее 250 - 300 мм.

3.4. Для открывания, чистки тары и внутренних стенок кабины, для уборки помещения, ремонтных и наладочных работ пользоваться инструментами из цветного металла, не образующего искры при ударах и трении (алюминиевыми щетками, скребками и др.).

3.5. Следить за давлением по манометру (давление в масловодоочистителе не должно превышать 0,5 МПа, в красконагнетателе - 0,2 - 0,25 МПа).

3.6. Заливать лак в лаконагнетательный бачок только после снятия давления.

3.7. Не производить сушку деталей после отделки вне укрытий, оборудованных местными отсосами.

3.8. Пользоваться перчатками и другими средствами индивидуальной защиты.

3.9. Работать в кабине одновременно или последовательно отделочными материалами различного состава не разрешается.

3.10. Соблюдать меры предосторожности при работе с инициатором для полиэфирных лаков. Инициатор хранить в таре поставщика, ни в коем случае не в жесткой или оцинкованной таре. Не переливать инициатор с помощью стальных воронок, не допускать попадания в него грязи, посторонних примесей, стальных предметов и т.п.

3.11. Случайно пролитый на пол лак, растворитель и другие лакокрасочные материалы засыпать песком, затем собрать совком в ведро и вынести в отведенное для этого место. Пол промыть водой с мылом.

3.12. Следить, чтобы бачки и бидоны с лакокрасочными материалами были плотно закрыты.

3.13. Своевременно выносить и не накапливать у рабочего места пустые бачки и бидоны из-под лакокрасочных материалов.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Выключить оборудование.

4.2. Вывесить табличку о неисправности машины или оборудования и сообщить об этом непосредственному руководству.

4.3. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить мастера или соответствующего руководителя работ.

4.4. Каждый работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно непосредственно на месте происшествия. Первым делом нужно устранить источник травмирования (выключить двигатель, остановить механизм, извлечь пострадавшего из-под машины, тяжелого предмета и др.). Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека: при сильном кровотечении наложить жгут, а затем перевязать рану; при подозрении на закрытый перелом наложить шину; при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку; при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани.

При подозрении на повреждения позвоночника транспортировать пострадавшего можно только в положении лежа на жестком основании.

После оказания доврачебной помощи пострадавший должен быть направлен в ближайшее лечебное учреждение.

- 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Спустить из масловодоочистителя через спусковой кран воду, масло и грязь в бачок, плотно закрыть крышкой и вынести в отведенное место.

5.2. Произвести уборку кабины, соблюдая при этом следующие требования:

включить местный отсос;

надеть респиратор, защитные очки и резиновые перчатки;

промыть пистолеты-распылители, шланги, бачки, вычистить внутренние поверхности кабины;

после уборки кабины выключить местный отсос.

5.3. Использованные во время уборки тряпки, ветошь, а также снятые со стенок кабины и аппаратуры лакокрасочную пыль и бумагу убрать в металлический ящик и вынести за пределы цеха в отведенное место.

5.4. Внутренние стенки кабины после очистки смазать тавотом и оклеить бумагой.

5.5. Использованный во время промывки пистолетов-распылителей и бачков растворитель вынести в отведенное место. Сливать растворитель в канализацию не разрешается.

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, по возможности принять душ.

5.7. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить сменщику или мастеру.

5.8. Об имевших место недостатках в области охраны труда необходимо известить мастера или соответствующего руководителя работ.