- Общие требования охраны труда.

  - Настоящая инструкция распространяется на переносные и передвижные электрод-

приемники напряжением до 1000 В, конструкция которых предусматривает возможность их перемещения к месту применения по назначению вручную (без применения транспортных средств), а именно : электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры, а также вспомогательное оборудование к ним (переносные, разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения (УЗО), кабели-удлинители и т.п.).

1.2.  К работе с переносными и передвижными электроприемниками допускаются лица, не моложе 18 лет, обученные безопасным методам работ, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте и  имеющие II квалификационную группу по электробезопасности, а также практические навыки работы с переносными и передвижными электроприемниками.

1.2.1. Очередные проверки знаний на II квалификационную группу по электробезопасности проводятся в комиссии не реже одного раза в год, повторный инструктаж не реже одного раза в 3 месяца.

1.3. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними. Присоединение переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

  - Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в

соответствии с назначением, указанным в паспорте.

1.5.  Запрещается эксплуатировать  переносные и передвижные электроприемники во взрывоопасных помещениях или с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.

1.6.  Не допускается использовать в работе переносные и передвижные электроприемники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты.

Обо всех неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента немедленно докладывайте мастеру.

1.7.  Рабочий не должен допускать присутствия на своем рабочем месте лиц, не имеющих отношения к его работе.  При выполнении работы будьте внимательны (не отвлекайтесь посторонними делами и  разговорами, не отвлекайте других).

.1.8. При выполнении  работ с использованием переносных и передвижных электро-

приемников на работника возможно воздействие следующих опасных и вредных  производственных факторов: острые кромки, заусенцы, шероховатость поверхности обрабатываемых объектов, вращающиеся части оборудования; повышенные  напряжения электрических цепей, замыкание которых может произойти через тело человека; шум и вибрация от работающих механизмов; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны.

  - Работающий с переносными и передвижными электроприемниками должен не

медленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе и о проявлении признаков острого заболевания (отравления).

  - Работающий с переносными и передвижными электроприемниками:

- пройти противопожарный инструктаж;

- должен уметь оказать пострадавшему первую (доврачебную) медицинскую по-

мощь при несчастном случае, при необходимости вызвать врача;

- должен знать и соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом, не принимать пищу на рабочем месте, а использовать для этой цели специальное помещение;

- строго выполнять требования настоящей инструкции.

1.12.  Лица, не выполняющие требования настоящей инструкции, привлекаются к ответственности согласно  действующему законодательству.

- Требования охраны труда перед началом работы.

Перед началом работ с применением переносных и передвижных электроприемников

рабочий обязан:

2.1.  Правильно надеть полагающуюся по нормам и находящуюся в исправном состоянии спецодежду и спецобувь. При необходимости  надеть средства индивидуальной защиты (очки, каску и т. п.). При работе в особо неблагоприятных условиях ( в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях) пользоваться диэлектрическими перчатками.

2.2.  Осмотреть свое рабочее место, убрать все, что может помешать безопасной работе; освободить проходы и не загромождать их во время работы. Если пол скользкий (облит водой, маслом и т.п.) вытереть его.

2.3.  Убедиться в достаточном освещении места работ.

  - Получая переносные и передвижные электроприемники:

- проверить комплектность и надёжность крепления деталей;

- убедиться  внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных  деталей корпуса, рукоятки и крышек  щёткодержателей, защитных кожухов;

- проверить чёткость работы выключателя;

- проверить работу переносных и передвижных электроприемников на холостом ходу;

Не допускать использования в работе переносные и передвижные электроприемники,

с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, у которых обнаружено несоответствие хотя бы по одному из перечисленных требований, а также с просроченной датой периодической проверки (не реже одного раза в 6 месяцев).

2.5. Устанавливая в патрон или в шпиндель электроинструмента рабочий инструмент, убедиться в надёжности его закрепления. Особенно тщательно проверить крепление шлифовального круга и который не должен иметь трещин и выбоин. Между кругом  и фланцами должны быть эластичные прокладки из картона (толщиной 0,5 - 1 мм). После его установки и закрепления он не должен иметь ни  радиального, ни осевого биения, должен быть защищён  надёжным предохранительным кожухом, крепко прикреплённым к корпусу электроинструмента.

2.6.  Убедиться, что на месте работы имеется штепсельная розетка и сеть соответствующего напряжения. Если для подключения   переносных и передвижных электроприемников в  электросеть нет штепсельного соединения, не подключать его самому, а вызвать электромонтёра.

2.7.  Подключение вспомогательного  оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты,  устройства защитного отключения (УЗО) и т. п.) к сети и отсоединения его должны производиться электротехническим персоналом.

2.8.   В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные электрические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В.

При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т. п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

2.9.  Обо всех замеченных неисправностях уведомить мастера и, до особого указания, к работе не приступать.

3.  Требования охраны труда во время работы.

3.1. При пользовании переносными и передвижными электроприемниками их провода и кабели должны по возможности подвешиваться.

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными  и масляными поверхностями или предметами не допускается.

Кабель переносных и передвижных электроприемников должен быть защищен от случайного механического повреждения.

Не допускается натягивать, перекручивать  и перегибать кабель, ставить груз, а также допускать  пересечение его с тросами, кабелями, шлангами электросварки.

3.2. Бережно обращайтесь с электроинструментом: не бросайте его, кладите осторожно на сухое и чистое место, не допуская падения, не ударяйте по нему ключом, молотком и другими  твёрдыми предметами.

Перенося электроинструмент, держите его за корпус, но не за провод и не за сверло.

3.3. Не допускайте попадания на переносные и передвижные электроприемники

или провода и кабели  кислот, щелочей, нефтепродуктов и т.п. Работать с переносными и передвижными электроприемниками на открытом воздухе в сырую погоду и во время дождя запрещается.

3.4. Лицам, пользующимся переносными и передвижными электроприемниками

запрещается:

- передавать переносные и передвижные электроприемники , хотя бы на непродолжительное время, другим лицам;

- разбирать переносные и передвижные электроприемники,  производить самому какой - либо ремонт  (как самого переносного или передвижного электроприемника , так и проводов, штепсельных соединений и т.п.);

- держаться за провод электроинструмента ручной электрической машины, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

- устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилкой.

- работать на высоте  с приставных лестниц: для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмости;

- вносить внутрь  металлических барабанов, котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты;

- оставлять ручные электрические машины и электроинструмент без надзора и включенными в электросеть;

- эксплуатировать машины во взрывоопасных помещениях или с химически активной средой, разрушающей металл и изоляцию;

- превышать предельно-допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте машины;

- снимать с машины при эксплуатации средства виброзащиты и управления рабочим

инструментом;

- применять электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, подставки,  галоши, коврики) не прошедшие испытаний или с истекшим сроком испытания;

- зажимать электроинструмент в тиски.

3.5. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы одного из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки;

- повреждение крышки щеткодержателя;

- нечеткой работы выключателя;

- искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;

- вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

- появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появления стука;

- поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

- повреждения рабочего инструмента.

При обнаружении неисправности немедленно приостановите работу, отключите от         электрической сети и сообщите лицу, отвечающему за ее исправность о произошедших сбоях.

3.6. При исчезновении напряжения во время работы переносных и передвижных электроприемников, они должны  отсоединяться от электрической сети.

Переносные и передвижные электроприемники  должны быть также отключены от электросети штепсельной вилкой:

- при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;

- при переносе с одного рабочего места на другое;

- при перерыве  в работе;

- по окончании смены или работы.

3.7. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях  и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует после отключения этих проводов и установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ошибочного появления на них напряжения.

3.8. Работы, при которых может быть повреждена изоляция скрытой электропроводки, должны выполняться электротехническим персоналом или под его наблюдением

3.9. Работы, при выполнении которых могут быть повреждены скрыто расположенные санитарно-технические трубопроводы, следует выполнять при перекрытых трубопроводах.

3.10. При сквозном сверлении перегородок убедитесь, что на другой стороне их на пути сверла нет электропроводов, находящихся под напряжением.

3.11.  Перед включением электроинструмента убедитесь, что деталь (изделие) надёжно закреплена. Обработка незакреплённых деталей в свободно подвешенном состоянии запрещается.

3.12.  При работе будьте внимательны и осторожны, остерегайтесь захвата вращающимся инструментом спецодежды. Спецодежда не должна иметь свисающих концов, обшлага рукавов должны быть застёгнуты на пуговицы.

3.13.  Поверхности деталей, подлежащие обработке, не очищайте руками, а пользуйтесь для этого щёткой или смёткой.

3.14.  При обработке деталей, дающих отлетающую стружку,  обязательно пользуйтесь защитными очками.

Удаление стружки из-под режущих частей инструмента производите только крючком или щёткой и после полной остановке инструмента. Запрещается брать стружку незащищёнными руками и сдувать её.

3.15.  Не подхватывайте руками отрезанные концы или детали; не измеряйте детали во время вращения инструмента.

3.16.  Не производите обработку обледенелых или мокрых деталей.

3.17. Не стойте в плоскости вращения шлифовального круга.

3.18. Не останавливайте вращающиеся части инструмента кусками дерева или руками.

3.19. Смену рабочих инструментов производите без перчаток после полной остановки режущего инструмента и при выключенной штепсельной вилке.

3.20. Не работайте свёрлами со сбитыми  и свёрнутыми хвостовиками конусов.

3.21. При работе дисковой пилой следите, чтобы провод не попал под пилу, диск пилы был прочно закреплён на шпинделе, а пила имела бы исправные ограждения по всей нерабочей части.

3.22. При работе электрорубанком следите, чтобы ножи были прочно и правильно установлены и под ножи не попадали гвозди, болты и другие твёрдые предметы, так как это может привести к поломке ножей.

3.23. При работе электроключом, электроотвёрткой или электрофрезой следите чтобы  рабочие наконечники и фрезы были правильно и надежно  вставлены в свои гнёзда.

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При внезапной остановке вследствие исчезновения напряжения в сети или заклинивания движущихся частей переносных и передвижных электроприемников  необходимо немедленно отключить от электросети.

4.2. При поражении электрическим током и других несчастных случаях необходимо оказать доврачебную медицинскую помощь.

- Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. По окончании работы или смены переносные и передвижные электроприемники должны быть очищены от пыли, грязи и сданы лицу, отвечающему за их исправность.

5.2. Обо всех замеченных неисправностях сообщите лицу, отвечающему за исправность переносного электроинструмента и ручных электрических машин.

  - Производите уборку рабочего места.

  - Снимите средства индивидуальной защиты и уберите в предназначенное для

них место.

  - Вымойте лицо и руки мылом или примите душ.

  - О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите своему непо-

средственному руководителю.