- Общие требования охраны труда

1.1.	К самостоятельной работе на отрезных абразивных станках допускаются лица не моложе 18 лет прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте с обучением безопасным методам ведения работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве, имеющие 1 группу по электробезопасности, прошедшие стажировку и получившие допуск к самостоятельной работе. Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 месяца. Повторный инструктаж по электробезопасности не реже 1 раза в год.

На территории предприятия необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъёмным машинам.

Соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сверхурочные работы допускаются в случаях предусмотренных ТК РФ. Суммарное время для отдыха и естественных надобностей в течение смены - 45 минут.

При работе на отрезном абразивном станке возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:

движущиеся и вращающиеся части станка (абразивный круг, зажимное пневматическое устройство, клиноременный привод) могут привести к травме;

острые кромки, заусенцы на поверхностях обрабатываемых деталей, мелкая стружка могут привести к травме;

частицы круга при его разрыве могут привести к травме;

длинномерные заготовки при их свисании и падением с рольгангов могут привести к травме;

повышенная и пониженная температура воздуха на рабочем месте может привести к простудным заболеваниям;

недостаточная освещенность рабочего места может привести к заболеванию органов зрения;

повышенное значение напряжения в электрической сети может привести к поражению электрическим током;

абразивная пыль может привести к заболеванию дыхательных путей;

высокая температура поверхностей обрабатываемых деталей и инструмента могут привести к ожогам;

повышенный шум может привести к заболеванию органов слуха.

1.5. Для нормального и безопасного производства работ с использованием отрезных абразивных станков необходимо применение следующих средств индивидуальной защиты:

| №№ пп | Средства индивидуальной защиты | ГОСТ | Срок носки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Костюм х/б | 27575-87 | 12 месяцев |
| 2. | Ботинки кожаные | 12.4.187-97 | 12 месяцев |
| 3. | Рукавицы | 12.4.010 | 1 месяц |
| 4. | Респиратор «Лепесток» | 12.4.028 | до износа |
| 5. | Очки защитные | 12.4.013 | до износа |

1.6.	Работник должен  получить противопожарный  инструктаж, пользоваться  только  исправной  электроарматурой,   знать  правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения.

Немедленно   оповещать   своего   непосредственного   или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,  произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе     о     проявлении     признаков     острого     профессионального заболевания (отравления).

Необходимо  оказать   пострадавшим   при  травмировании, отравлении    или    внезапном    заболевании    первую    доврачебную помощь, вызвать при необходимости врача.

1.9.	Соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом, не принимать пищу на рабочем месте, а использовать для этих целей специальное помещение.

1.10.	Лица,     нарушившие    настоящую     инструкцию,     несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.	Использовать чистую и исправную спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. Очки защитные должны быть подобраны по размеру, стекла не должны вываливаться, не иметь трещин, сколов, царапин. Быть чистыми, обеспечивать хорошую видимость.

Надеть респиратор «Лепесток»: обеспечить изгибаемой пластичной лентой на переносице надежное прилегание к лицу, затянуть эластичной резинкой по периметру головы и отрегулировать натяжение наголовной ленты. респиратор «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде дыма, пыли и тумана.

Рабочее место должно быть оснащено необходим оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. Должны быть свободны проходы, чистый пол.

2.2  Удалить со станка все посторонние предметы, грязь и осмотреть станок.

2.3 Проверить наличие и исправность защитных ограждений
клиноременной передачи и защитного кожуха отрезного круга, а также
защитного экрана.

2.4 Проверить надежность и правильность крепления отрезного круга.

2.5 Проверить отрезной круг (не допускаются трещины, выкрашивания).

2.6 Проверить защитное заземление электродвигателя и станины станка.

2.7 Проверить исправность устройства для закрепления детали.

2.8 Не допускается работа на абразивном отрезном станке с
износом отрезного круга менее диаметра 280 мм.

2.9 Установку и снятие отрезных кругов должны делать только
специально обученные рабочие.

2.10 Проверить работу на холостом ходу.

2.11 Проверить эффективность работы системы пылеотсоса
станка.

3  Требования охраны труда во время работы.

3.1 Выполнять   указания,   изложенные   в   «Руководстве   по эксплуатации» станка.

3.2 Выполнять только ту  работу,   которая  была  поручена  и разрешена мастером.

3.4 Во время работы не допускать посторонних лиц на рабочее место.

3.5 Применять  только те  приемы   работы,   которые указаны мастером.

3.6 Не загромождать рабочее место и проходы заготовками и изделиями.

3.7 Работать  на  отрезном  станке только  в  защитных очках (щиток защитный лицевой).

3.8 Обеспечивать надежное закрепление детали с помощью зажимного устройства (не допускается применение дополнительных планок, пластин и т.д.).

3.9 Не допускать падения и свисания длинномерных деталей при их резке с использованием специальных рольгангов.

3.10 Не допускать зажим промасленных деталей.

3.11 Не допускается обработка незакрепленных деталей.

3.12.	Не   закреплять   и   не   передвигать   заготовку   во   время вращения отрезного абразивного круга.

3.13.	Во время резания заготовки отрезной абразивный круг в начале резания подводить осторожно, плавно и без ударов.

3.14 Во   время   резания   не   прилагать   большого  усилия   на отрезной абразивный круг во избежание его разрыва.

3.15 Не  допускать   большую   подачу  резания   во   избежание заклинивания отрезного абразивного круга.

3.16 Не допускается работа сбоку на торцевой части круга.

3.17 Не стоять против отрезного абразивного круга во время его вращения.

3.18 Не поддерживать руками отрезанный конец заготовки.

3.19 При обнаружении, что отрезной абразивный круг выкрошен, необходимо остановить станок и доложить мастеру.

3.20 При работе станка запрещается:

а)	открывать   и   снимать   предохранительные   устройства   и ограждения;

б)	снимать и надевать ремни на шкивы;

в)	измерять и передвигать обрабатываемую деталь;

г)	вынимать обрабатываемую деталь из зажимного устройства;

д)	класть на стол станка посторонние предметы.

3.21.	Запрещается   работа   на   станке   с   отключенной   или испорченной системой пылеудаления.

3.22 Перед каждым  включением станка убедиться,  что  пуск станка никому не угрожает.

3.23 Останавливать станок и выключать электродвигатель при уходе от станка даже на короткое время (временное прекращение работы,     уборка,     чистка   станка     и     обнаружение     какой-либо неисправности в оборудовании).

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При возникновении аварийной ситуации или неисправностей оборудования (отказ в работе станка, посторонний шум или стук, при перегреве подшипников, возникновении поломок, вибрации из-за большого биения абразивного круга, угрожающих аварией, прекращения подачи электроэнергии, появлении постороннего запаха, появлении ощущения электрического тока), которые могут привести к травмам, необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, прекратить подачу электроэнергии.

Необходимо оповестить об опасных окружающих людей, непосредственного руководителя работ, вывести инструмент из рабочей зоны и принять необходимые меры совместно с технологическими и ремонтными службами по устранению неисправностей.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …., сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону ….

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4 При   аварии   систем   водоснабжения,   отопления   и   т.д.   препятствующих выполнению технологических операций,   прекратить  работу до ликвидации
аварии и её последствий.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1 Выключить станок и прекратить подачу сжатого воздуха.

5.2 Собрать   инструмент  и   приспособления,   привести   их  в надлежащий порядок и убрать в отведенное для них место.

5.3 Привести в порядок рабочее место, аккуратно сложить готовые детали и заготовки.

5.4 Обесточить оборудование путем отключения вводного выключателя, произвести чистку и смазку станка.

5.5 Убрать отходы производства (отходы металла и абразивные круги) в установленную и промаркированную тару на местах сбора отходов в подразделении, согласно маркировке тары.

5.6Привести в порядок и спецодежду и другие СИЗ. Убрать их в специально предназначенные для хранения места.

5.7 Известить мастера обо всех имеющих место недостатках, обнаруженных во время работы.

5.8 Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.