1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

1.1. К выполнению работ по хранению, разгрузке, погрузке, транспортированию опасных грузов (далее ОГ) допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в установленном на заводе порядке, специальное обучение и проверку знаний по этому виду работ, прошедшие стажировку, вводный и первичный инструктаж и получившие допуск к самостоятельной работе, имеющие первую группу по электробезопасности.

1.2. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже 1 раза  в три месяца. Инструктаж на первую группу электробезопасности не реже 1 раза в год. Повторная проверка знаний не реже 1 раза в год.

1.3. Необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка, режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, продолжительность рабочей смены – 8 часов.

Сверхурочные работы допускаются в случаях, предусмотренным трудовым кодексом РФ.

Регламентированные перерывы и перерывы на отдых и личные надобности составляют до 10% рабочего времени.

Для принятия пищи отводится один перерыв продолжительностью от 30 до 60 мин., не входящий в продолжительность смены, по графику соответствующего подразделения предприятия.

1.4. В процессе работы на работника возможно воздействие вредных и опасных производственных факторов:

1.4.1. Пониженная температура воздуха  (на не отапливаемых складах), повышенная подвижность воздуха могут привести к простудным заболеваниям.

1.4.2. Острые кромки, заусенцы деталей, заготовок, материалов, движущиеся машины и механизмы, поднимаемый груз, возможность падение неустойчиво складируемых материалов  могут привести к травме.

1.4.3.Повышенная запыленность воздуха может привести к заболеванию органов дыхания.

1.4.4. Не осторожные действия при работе на высоте  на приставных лестницах и стремянках могут привести к травмам.

1.4.5. Недостаток освещения может привести к ухудшению зрения.

1.4.6. Повышенное значение напряжения в электрической сети, может привести к поражению электрическим током

1.4.7. Физические факторы (перегрузки) могут привести к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата.

1.1.8. Воздействие ОГ см. «Краткая характеристика ОГ».

1.5. Для нормальной и безопасной работы необходимо применять  следующую средства индивидуальной защиты:

| Средства индивидуальной защиты | ГОСТ | Норма выдачи на год. (шт./компл.) |
| --- | --- | --- |
| Костюм суконный | 12.4.045-87 | 1 |
| Сапоги резиновые | ГОСТ 5375 | 1 пара |
| Рукавицы суконные | ГОСТ 12.4.010 | 12 пар |
| Респиратор РУ-60МУ | ГОСТ 12.4.004 | до износа |
| Респиратор «Лепесток» | ГОСТ 12.4.028-76 | до износа |
| Очки защитные | ГОСТ 12.4.013 | до износа |
| На наружных работах зимой: |  |  |
| Костюм (куртка, брюки) на утепленной прокладке | ГОСТ 29335-92 | 1 на 2,5 года |
| Валенки | ГОСТ 18724 | 1 пара на 3 года |

1.6. Рабочее место, рабочие приходы содержать в чистоте и порядке, не загромождать их посторонними предметами.

1.7. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и по которой получен инструктаж. Не выполнять распоряжений и указаний, если они противоречат правилам охраны труда.

1.8. Не допускать присутствия на своем рабочем месте лиц, не имеющих отношения к вашей работе.

1.9. Находясь на территории предприятия, склада, цеха проявлять внимательность и осторожность к сигналам, подаваемым водителями движущегося транспорта и выполнению производственных обязанностей.

1.10. Получать инструктаж по пожарной безопасности, знать пожарные свойства материалов, порядок оповещения при пожаре. Телефон пожарной части – 2-01. курить только в специально отведенных местах.

1.11. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.12. Соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи мыть руки с мылом.

1.13. Лица, не выполняющие настоящую инструкцию, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Надеть чистые и исправные, положенные по нормам и соответствующие характеру выполняемой работы, средства индивидуальной защиты.

2.1.1. Проверить исправность очковых стекол (при наличии трещин пользование ими не разрешается) и отрегулировать натяжение наголовной ленты. Очки предназначены для защиты глаз спереди, с боков, сверху и снизу от пыли, твердых частиц и брызг различных жидкостей.

2.1.2. Надеть респиратор «Лепесток»: обеспечить изгибаемой пластичной лентой на переносице надежное прилегание к лицу, затянуть эластичной резинкой по периметру головы и отрегулировать натяжение наголовной ленты. респиратор «Лепесток2 предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде дыма, пыли и тумана.

2.1.3. Для респиратора РУ-60МУ подбор осуществляется примеркой с последующей подгонкой. При правильной подгонке полумаска не отстает от лица, выдыхаемый воздух не должен выходить по полосе прилегания  к лицу при форсированном дыхании или нерезком выдохе при закрывании ладонью выдыхательного клапана. При сильном затруднении дыхания необходимо заменить патрон. Респиратор РУ-60МУ предназначен для защиты от воздействия вредных веществ, присутствующих в воздухе одновременно в виде паров, газов и аэрозолей. В зависимости от назначения респиратор укомплектовывают фильтрующими сменными патронами различных марок:

| Марка патрона | Вредные вещества, от которых защищает респиратор |
| --- | --- |
| А | Пары бензина, керосина, спирта, пыль, дым, туман. |
| В | Сернистый газ, сероводород, пыль, дым, туман. |
| КД | Сероводород, аммиак, их смесь, пыль, дым, туман. |
| Г | Пары ртути, пыль, дым, туман. |

2.2. Проверить наличие средств пожаротушения (огнетушители, песок, лопата).

2.3. Осмотреть рабочее место. Убрать все предметы, которые могут помешать работе.

2.4. Подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, инвентарь, проверив их соответствие требованиям безопасности.

2.5. Своевременно включать и выключать местное освещение, вентиляционные отсосы.

3. ТРЕБРВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других.

3.2. Допустимые нормы поднятия и переноса тяжестей при постоянной работе:

для мужчин – 15 кг.

для женщин – 7 кг.

При чередовании с другой работой (до 2-х раз в час):

для мужчин – 30 кг.

для женщин – 10 кг.

3.3. При выдаче кислот, щелочей, красок, растворителей необходимо пользоваться респиратором марки РУ-60МУ.

3.4. При выдаче порошкообразных веществ (пылящих) – хлорная известь, кальцинированная сода,  необходимо пользоваться противопылевым респиратором марки «Лепесток».

3.5. При работе с ОГ нужно пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.

3.6. При пересыпании и перекладывании сыпучих ОГ не допускать их попадания на кожу, необходимо пользоваться защитными средствами – очки, рукавицы и др.

3.7. Измельчение кусков щелочей, карбида кальция производить осторожно, не допуская разлетания отделяющихся кусков, применять специальные экраны из брезента и другие средства.

3.8. Следить за чистотой и порядком на территории склада и в складских помещениях.

3.9. Все поступающие и выдаваемые опасные грузы должны быть снабжены соответствующими документами (этикетками, сертификатами, паспортами или другими сопроводительными документами).

3.10. Хранение неизвестных химических материалов не допускается.

3.11. При необходимости определения качества или характера химического вещества (при утере сопроводительных документов) необходимо обращаться в химическую лабораторию предприятия.

3.12. Запрещается определение химических веществ органолептически (по их запаху, вкусу и др.)

3.13. Не допускается использование неисправной тары для хранения ОГ, Пришедшая в негодность тара подлежит немедленной замене.

3.14. Запрещается держать открытой порожнюю тару из-под жидких ОГ (кислоты, щелочи, растворители, бензин, керосин и т.п.), а также тару, наполненную ими.

3.15. Запрещается открывать стальные пробки и крышки тары с жидкостями, относящимися к ОГ, путем удара по ним стальными предметами. Следует пользоваться специальными, не дающими искру при ударе, ключами из алюминия, меди, бронзы или их сплавов.

3.16. Установка бочек с ОГ должна производиться осторожно, без ударов одной о другую и обязательно пробками вверх.

3.17. Бутылки с кислотами и щелочами должны быть закрыты плотно, помещены  в исправные корзины или ящики. На дно и с боков должна быть уложена солома или древесная стружка. На бутылях должны быть бирки с названиями веществ.

3.18. Солому и древесную стружку, применяемые для обкладывания бутылей с азотной кислотой, с целью предохранения от воспламенения при попадании на них кислоты, пропитывают концентрированным раствором жидкого стекла или хлористого магния.

3.19. Бутыли с кислотами и другими опасными жидкостями должны устанавливаться в один ярус.

3.20. Во избежание разрыва бутылей при тепловом расширении, хранящихся в них кислот, бутыли наполняют не более, чем на 0,9 ее объема.

3.21. Сыпучие ОГ (известь негашеная, каустическая сода) хранить в специальных закрывающихся ящиках, барабанах. При перекладывании, пересыпании необходимо пользоваться совками.

3.22. Перед погрузкой удалить из кузова транспортного средства всякие остатки других, ранее перевозимых материалов, а также предметы, не являющиеся составной частью кузова.

3.23. При погрузке обеспечивать правильность укладки ОГ, надежность крепления во избежании всякого перемещения ОГ во время движения.

3.24. Не допускать погрузку, разгрузку, транспортировку в негодной или случайной таре.

3.25. Загрузка транспортного средства допускается до использования его полной грузоподъемности. При перевозке «особо опасных грузов» загрузка транспортного средства производится в объеме и порядке, оговоренном в специально разрабатываемом организациями-изготовителями.

3.26. Погрузка, разгрузка и крепление ОГ на транспортном средстве осуществляется с соблюдением всех мер предосторожности, не допуская толчков, ударов, чрезмерного давления на тару с применением механизмов и инструментов, не дающих при работе искр.

3.27. Погрузочно-разгрузочные работы с ОГ производятся с выключенным двигателем автомобиля, и водитель должен находиться за приделами установленной зоны погрузки-разгрузки, если это оговорено в инструкции грузоотправителя. Исключением являются случаи, когда приведение в действие грузоподъемных или сливных механизмов, установленных на автомобиле, обеспечиваются при работающем двигателе.

3.28. Погрузочно-разгрузочные операции с ОГ должны производиться на специально оборудованных постах.

3.29. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки ОГ, разрешается.

3.30. Запрещается производство погрузочно-разгрузочных работ с огнеопасными грузами во время грозы.

3.31. Погрузочно-разгрузочные операции с ОГ, осуществляемые ручным способом, должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала.

3.32. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары и произвольное падение груза, не допускается.

3.33. Перемещение бочек с ОГ в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным прокладкам, трапам и настилам.

3.34. Бутылки с ОГ, упакованные в ящиках, корзинах, барабанах или обрешетках, при выполнении разгрузочно-погрузочных операций должны перемещаться на специальных тележках. В случае упаковки бутылей в корзины, переноска их за ручки допускается только после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. Запрещается переносить бутыли на спине, плече или перед собой.

3.36. При хранении, транспортировании и эксплуатации баллонов со сжатыми, растворимыми и сжиженными газами руководствоваться требованиями инструкции 37.371.55191.

4.  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При обнаружении возможной опасности предупредить работающих рядом людей и немедленно сообщить мастеру или вышестоящему руководителю.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112 организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону ….

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4.  При аварии с ОГ (разрушение упаковки, пролив, утечка, просыпание вещества) немедленно сообщить непосредственному руководителю, оградить место аварии и приступить к ликвидации ее последствий.

Для ликвидации последствий аварии следует выполнять следующие действия:

при проливе кислот – нейтрализовать место пролива посыпанием двууглекислой содой или известью;

при проливе щелочей – нейтрализовать место пролива поливанием 10% раствором серной кислоты;

при проливе аммиака и других легкоиспаряемых токсичных веществ проветривать помещение открыванием дверей, окон, форточек, включением вентиляции;

при проливе всех жидкостей, относящихся к ОГ, применять обваловку, т.е. создание вала вокруг места пролива из земли или песка;

при возгорании ЛВЖ применять углекислотные огнетушители или песок.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. Привести участок работы в надлежащий порядок, убрать спецодежду, защитные средства, инструменты в отведенные для них места.

5.2. Снять спецодежду, подвергнуть ее санобработке в зависимости  от вида работ (обеспыливание, чистка).

5.3. Обмыть водой фартук, резиновые сапоги, перчатки, если они были использованы при работе.

5.4. Убрать отходы производства (пустую тару, просыпи и др.) в специальную тару в местах сбора отходов, согласно маркировке

5.5. Сообщить мастеру обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы.

5.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.