Пояснительная записка

Программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения профессиональных навыков и технических знаний испытателя абразивов.

Содержание программы, количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного опыта  обучаемых при непременном условии, что все они овладеют предусмотренной программой профессиональными навыками и техническими знаниями, необходимыми для успешной работы.

К концу обучения учащиеся должны уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими требованиями и нормами на 	Продолжительность обучения новых рабочих установлена 2 месяца в соответствии с действующим Перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров /Приказ Минобразования №3477 от 29.10.01 г./

Квалификационная характеристика.

Профессия - испытатель абразивов, код 12567.

Испытатель абразивов                                    2-й разряд

Х а р а к т е р и с т и к а    р а б о т. Механические испытания абразивных кругов на прочность диаметром до 450 мм и испытание вращением на прочность. Установка и крепление одного или нескольких кругов. Определение дефектов кругов простукиванием и внешним осмотром. Правка абразивных кругов.

Д о л ж е н    з н а т ь:  принцип действия обслуживаемых испытательных стендов и всех приспособлений, входящих в оснастку; правила крепления кругов; правила испытания кругов в зависимости от размеров кругов и связки; правила эксплуатации и хранения кругов.

Испытатель абразивов                       	3-й разряд

Х а р а к т е р и с т и к а   р а б о т. Механические испытания абразивных кругов на прочность  диаметром свыше 450 до 600 мм на испытательных стендах. Определение дефектов абразивных кругов.

Д о л ж е н    з н а т ь:  принцип работы испытательных стендов, применяемых для испытания абразивных кругов, всех приспособлений, входящих в оснастку; характеристику испытываемых абразивных кругов по типоразмерам, материалам и связкам; правила контроля абразивных кругов.

Испытатель абразивов                       	4-й разряд

Х а р а к т е р и с т и к а   р а б о т. Механические испытания абразивных кругов на прочность  диаметром свыше 600 мм на испытательных стендах. Регулировка испытательных стендов. Оформление документации на годную и бракованную продукцию.

Д о л ж е н    з н а т ь: устройство испытательных стендов, их регулировку в части подбора втулок, колец и прокладок для испытания абразивных кругов; технологический процесс производства кругов; принцип действия тахометра и реостата.

Учебный план.

Испытатель абразивов. Срок обучения 2 мес.

| № п/п | Курс. Предмет. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 2. 2.1. | Теоретическое обучение. Экономический курс. Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих Система менеджмента качества (СМК). Общетехнический курс. Электротехника. Материаловедение. Чтение чертежей и схем. Допуски, посадки и технические измерения. Общие сведения о технической механике. Охрана труда, пожарная безопасность, в том числе: оказание первой медицинской помощи, гигиена труда, медицинские осмотры. Специальный курс: Требования охраны труда при ведении работ. Оборудование и технология выполнения работ по профессии. Практическое обучение. Производственное обучение. Консультации. Квалификационный экзамен. ___________________ Итого: | 140 4 4 4 78 18 30 6 10 8 6 2 54 14 40 190 190 4 2 336 |

Примечание: при обучении рабочего по смежной (второй) профессии допускается производить обучение только по предмету «Специальный курс» с «Практическим обучением» и с добавлением отдельных тем по теоретическому обучению, по которым рабочий не был обучен по основной профессии.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ.

1.1. Экономический курс.

1.1.1. Тематический план и программа предмета «Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих».

Тематический план.

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. | Основные статьи законодательства о труде. Нормирование труда. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда. Экономические категории, критерии, показатели. ___________________ Итого: | 1 1,5 1,5 4 |

ПРОГРАММА.

Тема 1. Основные статьи законодательства о труде.

Общие положения. Коллективный договор, трудовой договор, рабочее время, время отдыха, гарантии и компенсации, трудовая дисциплина.

Тема 2. Нормирование труда.

Прогрессивные формы организации и стимулирования труда. Нормирование труда (основные понятия и положения). Устранение потерь рабочего времени, аттестация рабочих, их рационализация, расширение зон обслуживания и совмещение профессий.

Формы оплаты труда, материальное и моральное стимулирование.

Принципы организации производственных бригад, основные направления их совершенствования. Бригадные и индивидуальные формы организации труда на заводе. Положение о производственной бригаде, совете бригады. Планирование организации производственной деятельности хозрасчетных бригад, КТУ.

Основные направления научной организации труда.

Дисциплина труда и ее роль в организации трудовых процессов.

Тема 3. Экономические категории, критерии, показатели.

Повышение эффективности производства - основное направление работы предприятия. Производительность труда, как главный показатель эффективности производства.

Основные и оборотные фонды предприятия, фондоотдача.

Себестоимость продукции, как синтетический обобщающий показатель, характеризующий все стороны деятельности предприятия.

Увеличение прибыли является окончательной целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Рентабельность продукции предприятия.

Понятие цены. Правильный уровень цены, как возможность возмещения расходов и получение определенной прибыли.

Сущность понятия «инфляция».

Акционерное общество, акция и курс акции, органы управления акционерным обществом, дивиденды.

Краткий анализ хозяйственной деятельности предприятия.

1.2. Тематический план и программа предмета «Система менеджмента качества».

Тематический план.

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Международные системы качества. История возникновения, цели и задачи. Требования к системе менеджмента качества, Установленные ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Процессный подход – основа система менеджмента качества. Принципы менеджмента качества. Обязательные документированные процедуры СМК. Руководство по качеству. Политика в области качества и обязательства администрации. Сертифицированная система менеджмента качества на - постоянное улучшение, перспектива развития. __________________ Итого: | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 |

ПРОГРАММА.

1.3. Общетехнический курс.

1.3.1. Программа предмета «Электротехника».

Использование электроэнергии на производстве и в быту. Понятие об электрическом токе. Тепловое действие тока. Короткое замыкание и меры защиты. Электромагнитная индукция, принцип действия генератора и трансформатора. Создание многофазными токами вращающегося магнитного поля и принцип действия асинхронного двигателя.

Общие сведения об электроприводе. Электродвигатели и пускорегулирующая аппаратура, применяемая на обслуживаемом оборудовании. Классификация электрических устройств и помещений по степени электробезопасности и безопасное напряжение.

1.3.2. Программа предмета «Материаловедение».

Основные свойства и строение металлов и сплавов. Черные и цветные металлы и сплавы. Понятие об основных методах испытания механических свойств металлов. Технологические пробы. Обрабатываемость резанием различных металлов и сплавов. Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов. Инструментальные стали и сплавы. Неметаллические материалы.

1.3.3.  Чтение чертежей и схем.

Чертежи и эскизы деталей. Виды, сечения, разрезы. Сборочные чертежи. Условные обозначения на чертежах. Чтение кинематических схем.

1. 3.4 Допуски, посадки и технические измерения.

Основные сведения о допусках и посадках. Квалитеты точности, параметры шероховатости. Классификация контрольно-измерительных приборов и инструментов по конструктивным особенностям, точности и назначению.

1.3.5. Общие сведения о технической механике.

Основные законы динамики. Сила инерции. Понятие об ударе твердых тел. Основные элементы зубчатого колеса. Передаточные отношения многозвенных зубчатых передач. Зубчатые, червячные и цепные передачи, их конструкции и область применения. Методы измерения вращающего момента и мощности. Понятие о статической балансировке вращающихся деталей. Принцип работы фрикционных и ременных передач.

1.4. Специальный курс.

1.4.1. Программа предмета «Требования охраны труда при ведении работ».

Основные причины травматизма при испытании абразивов. Вредные и опасные физические производственные факторы при ведении работ. Средства индивидуальной защиты. Меры личной безопасности при установке и снятии абразивных кругов на испытательный стенд. Правила безопасной эксплуатации оборудования, инструмента, грузоподъемных средств. Соблюдение правил личной гигиены. Ознакомление с графическими изображениями строповки грузов, подбор и проверка исправности съемных грузозахватных приспособлений. Ознакомление с паспортными характеристиками оборудования. Опасные зоны оборудования. Знаки безопасности. Заземление оборудования. Подготовка оборудования к работе.

Осмотр круга перед испытанием, проверка на отсутствие трещин. Требования к установке ограждающих кожухов. Требования охраны труда при установке шлифкруга на шпиндель в испытательной камере стенда. Требования к одновременным испытаниям двух и более кругов.

Действия работника после установки круга на стенд.

Действия работников при возникновении аварийных ситуаций. Порядок оповещения и оказания доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. Сохранение обстановки. Ответственность за нарушение охраны труда.

Основные причины возникновения пожара. Правила пользования средствами пожаротушения. Действия при пожаре.

Предельные нормы поднятия и перемещения тяжестей (разовое, постоянное в течение рабочей смены). Правила перемещения грузов путем перекатывания.

1.4.2. Тематический план и программа предмета «Оборудование и технология выполнения работ по профессии».

Тематический план.

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Вводное занятие. Основные сведения об абразивном инструменте. Основные сведения о производстве и организации рабочего места. Устройство оборудования и приспособлений. Порядок ведения работ. Правила при установке и снятии абразивных кругов на испытательный стенд при помощи подъемно-транспортных машин, управляемых с пола. Охрана окружающей среды. __________________ Итого: | 2 4 4 12 8 8 2 40 |

ПРОГРАММА.

Тема 1.Вводное занятие.

Ознакомление с целью и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми к испытателям абразивов, организацией учебного процесса, квалификационной характеристикой. Порядок выполнения пробной работы и проведение квалификационного экзамена.

Тема 2. Основные сведения об абразивном инструменте.

Абразивный инструмент: основные шлифующие материалы (естественные и искусственные), типы, зернистость, твердость, геометрические формы и размеры, механические свойства, маркировка и ее расшифровка.

Технологический процесс производства абразивных кругов. Требования, предъявляемые к абразивному инструменту.

Тема 3. Основные сведения о производстве и организации рабочего места.

Состав подразделений завода.

Безопасная организация рабочих мест. Осмотр до начала работ рабочего места: достаточность освещения, наличие средств пожаротушения (огнетушители, песок, лопата и др.), отсутствие посторонних предметов, которые могут мешать работе. Правила безопасности при транспортировке и хранении кругов.

Проверка наличия, безопасности, удобства и устойчивости размещения абразивных кругов, предназначенных для испытания. Проверка наличия, исправности тары для складирования проверенных кругов и отходов абразива. Исправность используемого в работе инструмента, оснастки.

Тема 4. Устройство оборудования и приспособлений.

Устройство и принцип работы обслуживаемых испытательных стендов и всех приспособлений, входящих в оснастку. Правила эксплуатации стендов.        Основные узлы и механизмы, подвергающиеся проверке и регулировке в процессе эксплуатации стендов.

Инструменты и приспособления, применяемые при проверке стендов. Принцип действия тахометра и реостата.

Планово-предупредительный ремонт оборудования, его сущность и значение для нормальной (безотказной) эксплуатации оборудования.

Тема 5. Порядок ведения работ.

Проверка внешним осмотром: исправность испытательных стендов, отсутствие оголенных концов электропроводки, наличие и надежность заземляющих соединений, наличие ограждений и предохранительных устройств, блокировки, не позволяющей открывать двери камеры стенда во время вращения шпинделя. Проверка в журнале тех. осмотра испытательных стендов не просрочена ли дата тех.осмотра (не реже одного раза в два месяца).

Испытательная и рабочая скорость.

Регулировка стендов в части подбора втулок, колец и прокладок для испытания абразивных кругов. Правила крепления кругов. Правила испытания кругов в зависимости от их размеров и связки.

Выбор и установка режима работы испытательного стенда.

Маркировка испытанных кругов. Оформление результатов испытания.

Тема 6. Правила при установке и снятии абразивных кругов на испытательный стенд при помощи подъемно-транспортных машин управляемых с пола.

Ознакомление с подъемно-транспортным оборудованием и стропальными работами. Требования к подъемно-транспортным механизмам, управляемым с пола. Подъемно-транспортное оборудование абразивной мастерской, его характеристики и правила эксплуатации.

Методы определения веса и положения центра тяжести груза. Правила строповки абразивных кругов. Правила подъема, транспортировки, опускания и складирования абразивных кругов. Требования безопасности.

Тема 7. Охрана окружающей среды.

Экологические права и обязанности граждан России.

Административная и юридическая ответственность руководителей производств и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Источники и виды загрязнений окружающей среды. Создание нормального экологического состояния окружающей среды.

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды.

Требования, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха от загрязняющих веществ вентиляционными установками.

Нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе.

Мероприятия по уменьшению пылесодержания выбрасываемого воздуха.

Порядок сбора отходов производства.

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ.

2.1. Тематический план и программа производственного обучения.

Тематический план.

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Вводное занятие. Требования охраны труда при ведении работ. Определение дефектов абразивных кругов простукиванием и внешним осмотром. Подготовка оборудования к работе. Подбор втулок, колец и прокладок для испытания абразивных кругов. Установка и крепление одного или нескольких абразивных кругов на шпинделе испытательного стенда. Механические испытания абразивных кругов на прочность вращением диаметром до 450 мм . Механические испытания абразивных кругов на прочность вращением диаметром от 450 до 600 мм . Механические испытания абразивных кругов на прочность вращением диаметром свыше 600 мм . Регулировка и обслуживание испытательных стендов. Оформление результатов испытаний. Выполнение работ испытателя абразивов. Квалификационная пробная работа. __________________ Итого: | 4 14 10 12 10 10 20 20 20 10 4 48 8 190 |

ПРОГРАММА.

Тема 1. Вводное занятие.

Ознакомление с рабочим местом, правилами внутреннего трудового распорядка, условиями труда испытателя абразивов, формами организации труда, режимами работы.

Инструктаж по ОТ (проводится по каждому виду работ) и пожарной безопасности. Обучение пользованию средствами индивидуальной защиты.

Тема 2. Требования охраны труда при ведении работ.

Содержание программы по данной теме соответствует программе по теме 1.4.1. «Специального курса».

Тема 3. Определение дефектов абразивных кругов простукиванием и внешним осмотром.

Осмотр шлифовальных кругов для обнаружения видимых дефектов, сколов, трещин.

Обучение простукиванию абразивных кругов деревянным молотком массой 150-200 г. для выявления пригодности круга к дальнейшим испытаниям (круг без трещин должен издавать чистый звук). Особенности простукивания кругов массой свыше 15 кг.

Тема 4. Подготовка оборудования к работе.

Убедиться внешним осмотром в исправном состоянии оборудования, местного освещения. Проверить наличие заземляющего устройства и его надежность крепления к станку. Проверить отсутствие обрывов и оголенных проводов.

Убедиться в исправности и надежности крепления всех ограждений, защитных кожухов и предохранительных устройств на станке. Проверить исправность фиксации рычагов включения и переключения. Убедиться в том, что возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий исключена.

Примечание: при подготовке оборудования к работе выполнять требования, указанные в паспорте (руководстве по эксплуатации) испытательного стенда.

Тема5. Подбор втулок, колец и прокладок для испытания абразивных кругов.

Обучение подбору втулок, колец и прокладок в зависимости от посадочного отверстия абразивного круга и требования, предъявляемые к ним.

Тема 6. Установка и крепление одного или нескольких абразивных кругов на шпинделе испытательного стенда.

Правила установки и крепления одного или нескольких кругов абразивных кругов. Требования к биению шпинделя испытательного стенда. Требование к винтовой нарезке на конце шпинделя.

Тема 7. Механические испытания абразивных кругов на прочность вращением диаметром до 450 мм .

Обучение испытанию абразивных кругов. Особенности испытания абразивных кругов диаметром до 450 мм.

Тема 8. Механические испытания абразивных кругов на прочность вращением диаметром от 450 до 600 мм .

Обучение испытанию абразивных кругов. Особенности испытания абразивных кругов диаметром от 450 до 600 мм.

Тема 9. Механические испытания абразивных кругов на прочность вращением диаметром свыше 600 мм .

Обучение испытанию абразивных кругов. Особенности испытания абразивных кругов диаметром свыше 600 мм .

Тема 10. Регулировка и обслуживание испытательных стендов.

Инструменты и приспособления, применяемые при проверке испытательных стендов. Основные узлы, механизмы и детали, подвергающиеся проверке. Проверка станка на точность.

Регулировка работы отдельных узлов и механизмов и станка в целом. Уход за станком, смазка и чистка станка.

Тема 11. Оформление результатов испытаний.

Правила оформления документации на абразивные круги, выдержавшие испытания. Запись в журнале.

Маркировка кругов, выдержавших испытание(наклейка специального ярлыка с указанием порядкового номера, даты испытания, условного знака или подписи лица, ответственного за испытания).

Тема 12. Выполнение работ испытателя абразивов.

Выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой испытателя абразивов под руководством мастера (инструктора) производственного обучения. Работа должна выполняться с соблюдением технологических инструкций, инструкций по Охране труда и промышленной безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Экзаменационные билеты для проверки знаний по профессии

«Испытатель абразивов» 2- 3 разряда.

Билет №1.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

- Дайте определение термина «Качество».

- Сущность процесса испытания абразивных кругов.

- Виды связок абразивных кругов.

- Как должен отмечаться круг, прошедший испытания?

- Что такое акция, курс акций?

Билет №2.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

1.  Дайте определение термина «Система менеджмента качества».

- Виды испытательных стендов, устройство и принцип работы.

- Требования к оборудованию, приспособлениям и инструментам, применяемым в процессе испытания абразивных кругов.

- Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов.

- Что такое акционерное общество?

Билет №3.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

1. Каким документом установлены требования к системе менеджмента             качества?

- Цели планово-предупредительного ремонта испытательных стендов.

- Как наносится маркировка на испытанных абразивных кругах?

- Как должны надеваться абразивные круги на шпиндель испытательного стенда?

5. Что такое трудовой и коллективный договор?

Билет №4.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

- На что ориентированна, в первую очередь «Система менеджмента качества»

- Классификация и условия эксплуатации контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых при испытании абразивных кругов.

- Блокировочные и предохранительные устройства испытательных стендов.

- Какие требования предъявляются к фланцам при испытании кругов на прочность?

5.  Оборотные средства, их стоимость и использование.

Билет №5.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

- Какие разделы включает ГОСТ  Р ИСО 9001-2001?

- Требования к абразивным кругам перед установкой на станок.

- Сколько времени проверяется абразивный круг после установки на испытательный стенд?

- Когда и как проверяются блокировочные и предохранительные устройства испытательных стендов?

- Что такое производительность труда.

Билет №6.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

- Основные требования, предъявляемые к системе менеджмента качества, разработанной на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

- Как должен простукиваться абразивный круг перед установкой на    испытательный стенд?

- Требования к винтовой нарезке на конце шпинделя выходного вала испытательного стенда.

- Основные свойства и строение металлов и сплавов.

- Что такое инфляция, гиперинфляция?

Билет №7.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

1.  Основные документы «Системы менеджмента качества».

2.  Какое максимальное радиальное биение допускается на конце шпинделя выходного вала испытательного стенда?

3.  Виды абразивных материалов.

4.  Последовательность снятия круга после испытания.

5.  Что такое амортизация?

Билет №8.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

- Что устанавливает руководство по качеству?

- Как должны устанавливаться несколько абразивных кругов на один шпиндель испытательного стенда.

- Какие требования предъявляются к кольцам, втулкам и прокладкам при испытании абразивных кругов.

- Чертежи и эскизы деталей. Условные обозначения на чертежах.

- Что такое ликвидность акций?

Билет №9.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

- Что такое аккредитация?

- Какие обозначения должны наноситься на абразивном круге на заводе-изготовителе?

- В чем отличие рабочей скорости от испытательной?

- Какой гарантийный срок хранения кругов на бакелитовой, вулканитовой связках?

- Что такое рентабельность продукции?

Билет №10.

Испытатель абразивов 2-3 разрядов.

- На кого в системе менеджмента качества возлагается ответственность за выполнение работ, влияющих на качество?

- Сколько времени допускается хранить испытанный абразивный круг на бакелитовой связке до установки на станок?

- Классификация абразивных кругов по профилю.

- Как выбирается число оборотов вращения шпинделя при испытании?

- Что такое себестоимость продукции?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Экзаменационные билеты для проверки знаний по профессии

«Испытатель абразивов» 4-го разряда

______________________________________________________________________

Билет № 1

Испытатель абразивов  4-го разряда

- Определение термина система менеджмента качества (СМК). Каким документом установлены требования СМК.

- Природные абразивные материалы.

- Сущность процесса испытания абразивных кругов.

- Устройство .испытательных стендов, их регулировка в части подбора втулок, колес и прокладок для испытания.

5.   Дополнительные специальные требования охраны труда.

6.   Акционерное общество.Виды АО.

_____________________________________________________________

Билет №-2

Испытатель абразивов  4-го разряда

- На кого в СМК возлагается ответственность за выполнение работ, влияющих на качество.

- Хранение абразивного инструмента.

- Проверка рабочего места перед началом испытания.

- Испытательные стенды. Основные технические характеристики.

- Дополнительные специальные требования охраны труда.

6.   Амортизация.

_______________________________________________________________

Билет №-3

Испытатель абразивов  4-го разряда

- На что ориентирована система менеджмента качества.

- Виды связок абразивного инструмента.

- Правила установки абразивных кругов на шпиндель.

4.   Устройство испытательного стенда СИП-800.

5.   Дополнительные специальные требования охраны труда.

6.   Акция. Виды акций. Курс акций.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Билет №-4

Испытатель абразивов  4-го разряда

- Основные требования, предъявляемые к системе менеджмента качества, разработанной на основе ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001.

- Зернистость абразивных материалов.

- Проверка абразивных кругов перед испытанием на стенде.

- Устройство испытательного стенда   ЛТ-6.

- Дополнительные специальные требования охраны труда.

- Коллективный договор. Трудовой договор.

______________________________________________________________

Билет №-5

Испытатель абразивов 4-го разряда

- Основные документы системы менеджмента качества.

- Искусственные абразивные материалы.

- Рабочая и испытательная скорости.

- Принцип действия тахометра.

- Дополнительные специальные требования охраны труда.

- Инфляция, гиперинфляция.

____________________________________________________________

Билет №-6

Испытатель абразивов 4-го разряда

- Что устанавливает руководство по качеству.

- Применение абразивного инструмента на производстве.

- Как выбирается число оборотов шпинделя при испытании.

- Принцип действия реостата.

- Дополнительные специальные требования охраны труда.

- Оптовая и розничная цена продукции.

_____________________________________________________________

Билет №-7

Испытатель абразивов 4-го разряда

- Система пяти нулей японской модели управления качеством.

- Контроль качества абразивного инструмента.

- Оформление документации на годную и бракованную продукцию.

- Основные узлы и механизмы стендов, подвергающиеся проверке и регулировке в процессе эксплуатации.

- Дополнительные специальные требования охраны труда.

- Основные средства, фонды.

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

Билет №-8

Испытатель абразивов 4-го разряда

- Дать определение термину идентификация.

- Твердость абразивного инструмента.

- Допустимые размеры прокладок и прижимных фланцев.

- Допустимое биение шпинделя испытательного стенда.

- Дополнительные специальные требования охраны труда.

- Рентабельность предприятия.

_______________________________________________________________

Билет №-9

Испытатель абразивов 4-го разряда

- Разделы ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001.

- Форма и размеры абразивного инструмента.

- Использование подъёмных механизмов при установке абразивного инструмента на испытательный стенд.

- Технический осмотр стендов. Сроки проведения. Правила оформления.

- Дополнительные специальные требования охраны труда.

- Режим экономии.

_______________________________________________________________

Билет №-10

Испытатель абразивов 4-го разряда

- Что определяет политика в области качества, кто её формирует.

- Маркировка абразивного инструмента.

- Выбор и установка числа оборотов шпинделя при испытании абразивных кругов.

- Порядок проведения  осмотра  испытательных стендов перед началом работ.

- Дополнительные специальные требования охраны труда.

- Себестоимость продукции.

_______________________________________________________________

Литература.

1. «Экономическая теория» под ред. А.И. Добрынина. Изд. дом «Питер» 2002 г.

2. «Материаловедение» под ред. Ю.А. Геллера. М. «Металлургия» 1989 г.

3. «Детали машин» под ред. Г.Б. Иосилевича. М. «Машиностроение» 1988 г.

4. «Машиностроительное черчение» под ред. Г.П. Вяткина.

М. «Машиностроение» 1977 г.

5. «Теоретическая электротехника» под ред. В.С. Попова.

«Энергоатомиздат» 1990 г.

6. «Допуски и посадки» под ред. В.И. Анухина. Изд. дом «Питер» 2004 г.

7. «Абразивные материалы и инструменты» под ред. В.Н. Тыркова.

ВНИИТЭМР 1986 г.